附件2

土地利用总体规划调整完善数据

质量检查细则

- 一、适用范围

本细则规定土地利用总体规划调整完善数据库数据（以下简称规划数据）的质量检查项目、检查内容、检查方法和评价方法等。

本细则适用于汇交到部的省级、市（地）级、县级和乡（镇）规划调整完善数据的质量检查和评价。

- 二、引用标准和规范

《市（地）级土地利用总体规划数据库标准》(TD/T1026-2010)

《县级土地利用总体规划数据库标准》(TD/T1027-2010)

《乡（镇）土地利用总体规划数据库标准》(TD/T1028-2010)

《市（地）级土地利用总体规划编制规程》（TD/T1023-2010）

《县级土地利用总体规划编制规程》（TD/T1024-2010）

《乡（镇）土地利用总体规划编制规程》（TD/T1025-2010）

- 三、提交资料

规划数据质量检查应提交的资料包括纸质和电子成果数据等，按省级、市（地）级、县级和乡(镇)规划数据分级提交，符合《土地利用总体规划调整完善数据库成果汇交要求》（以下简称《汇交要求》)，及市（地）级、县级、乡（镇）土地利用总体规划数据库标准（TD/T1026～1028-2010，以下简称《标准》）等规定和要求。

- 四、质量检查内容和方法

规划数据质量的检查内容、检查代码、检查对象和检查方式详见表1。检查代码采用4位数字码进行编码，其中第1位数字码表示检查分类，第2位数字码表示检查项目，第3、4位数字码表示检查内容。

表1  规划数据质量检查内容表

| 检查 分类 | 检查项目 | 检查内容 | 检查 编码 | 检查对象 | 检查 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据完整性检查 | 目录及文件规范性 | 是否符合《汇交要求》对规划电子成果数据内容的要求，是否存在丢漏。 | 1101 | 所有电子数据 | 自动 |  |
|  |  | 是否符合《汇交要求》对目录结构和文件命名的要求。 | 1102 | 所有电子数据 | 自动 |  |
|  | 数据格式正确性 | 是否符合《汇交要求》规定的文件格式。 | 1201 | 所有电子数据 | 自动 |  |
|  | 数据有效性 | 数据文件能否正常打开。 | 1301 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 空间数据基本检查 | 图层完整性 | 必选图层是否齐备，是否满足《汇交要求》要求。 | 2101 | 所有必选图层 | 自动 |  |
|  | 数学基础 | 平面坐标系统是否采用“1980西安坐标系”。 | 2201 | 所有图层 | 自动 |  |
|  |  | 高程系统是否采用“1985国家高程基准”。 | 2202 | 所有图层 | 自动 |  |
|  |  | 投影方式是否采用高斯-克吕格投影，分带是否符合《标准》要求。 | 2203 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 行政区范围 | 县级及县级以上行政区范围是否与2014年变更调查使用的行政区范围一致。 | 2301 | 行政区层 | 自动 |  |
| 空间属性数据标准符合性检查 | 图层名称规范性 | 图层名称是否符合《标准》要求。 | 3101 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 属性数据结构一致性 | 图层属性字段的数量和属性字段名称、类型是否符合《标准》要求。 | 3201 | 所有图层 | 自动 |  |
|  |  | 图层属性字段的长度、小数位数是否符合《标准》要求。 | 3202 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 代码一致性 | 字段值是代码的字段取值是否符合《标准》要求。 | 3301 | 包含字段取值是代码的图层 | 自动 |  |
|  |  | 每个图层要素代码字段的取值是否唯一并符合《标准》要求。 | 3302 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 数值范围符合性 | 字段取值是否符合《标准》规定的值域范围。 | 3401 | 所有图层 | 自动 |  |
|  | 编号唯一性 | 编号字段取值是否唯一。 | 3501 | 包含编号字段的图层 | 自动 |  |
|  | 字段必填性 | 必填字段是否不为空。 | 3601 | 所有图层 | 自动 |  |
| 空间图形数据检查 | 面层内拓扑关系 | 层内要素是否自相交。 | 4101 | 所有面图层 | 自动 |  |
|  |  | 层内要素是否重叠、是否闭合。 | 4102 | 所有面图层 | 自动 |  |
|  | 数据拼接 | 各乡(镇)数据是否按要求作了拼接，图形要素不重不漏。 | 4201 | 所有图层 | 自动 | 适用于 乡(镇) |
|  | 碎片多边形 | 面层是否存在小于图上4mm2的碎片多边形。 | 4301 | 所有面图层 | 自动 |  |
| 表格数据检查 | 表格完整性 | 必选表格是否齐备，是否满足《标准》或《汇交要求》要求。 | 5101 | 所有必选表格 | 自动 |  |
|  | 表格数据结构一致性 | 表格字段的数量和字段名称、类型是否符合《标准》要求。 | 5201 | 所有表格 | 自动 |  |
|  |  | 表格字段的长度、小数位数是否符合《标准》要求。 | 5202 | 所有表格 | 自动 |  |
|  | 表格数据代码一致性 | 字段值是代码的字段取值是否符合《标准》要求。 | 5301 | 包含字段值是代码的表格 | 自动 |  |
|  | 表格数值范围符合性 | 字段取值是否符合《标准》中规定的值域范围。 | 5401 | 所有表格 | 自动 |  |
|  | 表格字段必填性 | 必填字段是否不为空。 | 5501 | 所有表格 | 自动 |  |
|  | 表内逻辑一致性检查 | 建设用地总规模是否大于城乡建设用地规模。 | 5601 | 所有表格 | 自动 | 适用于省级、市(地)级、县级、乡（镇） |
|  |  | 城乡建设用地规模是否大于城镇工矿用地规模。 | 5602 | 所有表格 | 自动 | 适用于省级、市(地)级、县级、乡（镇） |
|  |  | 重点建设项目用地表中的用地规模是否小于建设用地总规模。 | 5603 | 重点建设项目用地表和指标调整情况表 | 自动 | 适用于省级、市(地)级、县级 |
|  |  | 重点建设项目用地表中的新增建设用地面积是否小于新增建设用地规模。 | 5604 | 重点建设项目用地表和指标调整情况表 | 自动 | 适用于省级、市(地)级、县级 |
|  |  | 重点建设项目用地表中的占用耕地面积是否小于建设占用耕地规模。 | 5605 | 重点建设项目用地表和指标调整情况表 | 自动 | 适用于省级、市(地)级、县级 |
| 规划内容检查 | 上下级规划指标一致性 | 耕地保有量是否不小于上级下达指标。 | 6101 | 所有表格 | 自动 | 适用于省级、市(地)级、县级、乡（镇） |
|  |  | 基本农田保护面积是否不小于上级下达指标。 | 6102 | 所有表格 |  |  |
|  |  | 建设用地总规模是否不大于上级下达指标。 | 6103 | 所有表格 |  |  |
|  |  | 城乡建设用地规模是否不大于上级下达指标。 | 6104 | 所有表格 |  |  |
| 规划内容检查 | 空间数据与非空间数据一致性 | 土地规划地类层中耕地图斑图上量算面积(规划地类面积)之和与指标调整表中耕地面积是否一致。 容差1%。 | 6401 | 土地规划地类层、指标调整表 | 自动 | 适用于乡（镇） |
|  |  | 对采用土地用途区作为规划主要表达要素的，城镇建设用地区、村镇建设用地区和独立工矿区中的允许建设区图上量算面积之和是否不大于“指标调整情况表”中城乡建设用地面积。 容差1％。 对采用土地规划地类作为规划主要表达要素的，城镇用地、农村居民点用地、采矿用地和其他独立建设用地图上量算面积之和是否不大于“指标调整情况表”中城乡建设用地面积。 容差1％。 | 6402 | 土地规划地类层（土地用途区图层）、指标调整情况表 | 自动 | 适用于 乡(镇) |
|  |  | 基本农田图层中图斑净面积不小于指标调整情况表中面积。 容差0.5％。 | 6403 | 基本农田图层、指标调整情况表 | 自动 | 适用于 乡(镇) |
|  | 规划布局 | 基本农田应在土地规划地类图层农用地范围内。 基本农田应在土地用途区图层基本农田保护区范围内。 | 6501 | 基本农田图层、土地规划地类层（土地用途区图层） | 自动 | 适用于 乡(镇) |
|  |  | 基本农田原则上应在建设用地空间管制图层限制建设区范围内，不应与允许建设区、有条件建设区、禁止建设区范围重叠。 | 6502 | 基本农田图层、建设用地空间管制图层 | 自动 | 适用于 乡(镇) |
|  |  | 建设用地空间管制图层允许建设区应与土地规划地类图层城乡建设用地范围一致。 建设用地空间管制图层允许建设区应与土地用途区的城镇建设用地区、村镇建设用地区和独立工矿区范围保持一致。 | 6503 | 土地规划地类层（土地用途区图层）、建设用地空间管制图层 | 自动 | 适用于 乡(镇) |
|  |  | 建设用地空间管制图层有条件建设区与土地用途区图层生态环境安全控制区不应重叠。 | 6504 | 建设用地空间管制图层、土地用途区 | 自动 | 适用于 乡(镇) |

- 五、质量评价

规划数据质量检查发现的错误按照检查内容划分Ⅰ级错误、Ⅱ级错误、Ⅲ级错误三类。错误级别与检查内容的对应关系详见表2。

采用百分制评价规划数据质量水平，80分(含80分)以上为合格。采用错误扣分法计算规划数据质量得分。同样的检查内容可能检查发现多个错误，全部计入错误个数统计。每个Ⅲ级错误扣0.1分，每个Ⅱ级错误扣1分,出现1个Ⅰ级错误即视为数据不合格。

表2  规划数据质量检查错误分级表

| 错误级别 | 检查内容及编号 |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级错误 | 目录及文件规范性 | 1101 |
|  |  | 1102 |
|  | 数据格式正确性 | 1201 |
|  | 数据有效性 | 1301 |
|  | 图层完整性 | 2101 |
|  | 数学基础 | 2201 |
|  |  | 2202 |
|  |  | 2203 |
|  | 行政区范围 | 2301 |
|  | 图层名称规范性 | 3101 |
|  | 空间属性数据结构一致性（1） | 3201 |
|  | 面层内拓扑关系（1） | 4101 |
|  | 数据拼接 | 4201 |
|  | 表格完整性 | 5101 |
|  | 表格数据结构一致性（1） | 5201 |
|  | 空间数据与非空间数据一致性 | 6401 |
|  |  | 6402 |
|  |  | 6403 |
| Ⅱ级错误 | 空间属性数据结构一致性（2） | 3202 |
|  | 代码一致性 | 3301 |
|  |  | 3302 |
|  | 数值范围符合性 | 3401 |
|  | 编号唯一性 | 3501 |
|  | 字段必填性 | 3601 |
|  | 面层内拓扑关系（2） | 4102 |
|  | 表格数据结构一致性（2） | 5202 |
| Ⅱ级错误 | 表格数据代码一致性 | 5301 |
|  | 表格数值范围符合性 | 5401 |
|  | 表格字段必填性 | 5501 |
|  | 表内逻辑一致性检查 | 5601 |
|  |  | 5602 |
|  |  | 5603 |
|  |  | 5604 |
|  |  | 5605 |
|  | 上下级规划指标一致性 | 6101 |
|  |  | 6102 |
|  |  | 6103 |
|  |  | 6104 |
|  | 规划布局 | 6501 |
|  |  | 6502 |
|  |  | 6503 |
|  |  | 6504 |
| Ⅲ级错误 | 碎片多边形 | 4301 |